Administration de switch - TP-Link TL-SG3109

# 1 Introduction

## 1.1 Installation

Brancher le switch sur le secteur (220 V).

## 1.2 Quelle est l'adresse IP du switch ?

Le plus simple, pour gérer un switch, est de lancer un navigateur Internet, et de saisir l'adresse IP du switch.

Problème: quand ce switch est neuf et sort d'usine, il n'a pas d'adresse IP !

Autre problème: si ce switch a déjà été utilisé, quelle est son adresse IP ?

On va donc utiliser une autre solution (que le navigateur Web), qui va nous permettre de se connecter au switch et de lui donner une adresse IP.

### 1.2.1 Port série et convertisseur USB

Vérifier que le switch est éteint.

| On va brancher un câble série entre le PC et le switch. Le port série ressemble au port ci-contre: |  |
| --- | --- |

Hélas, les PC, aujourd'hui, ne possèdent plus de port série. Heureusement, il existe des convertisseurs "série-USB". Nous allons donc connecter le switch et le PC de la manière suivante:

| Brancher le câble série dans le switch. Brancher l'autre extrémité du câble série au convertisseur USB-série. Brancher le port USB du convertisseur USB-série à un |  |
| --- | --- |

port USB du PC.

Sur le PC, installer le logiciel qui va permettre de gérer le convertisseur USB-série:

- lancer le programme d'installation:

"Convertisseur USB - Série \ UC-232ADriverInstaller.exe",

- allumer le switch.

- si le PC désire encore installer d'autres logiciels, aller chercher les drivers voulus dans le dossier "Convertisseur USB - Série".

| Sur le poste XP, le convertisseur doit être visible: Démarrer \ Paramètres \ Panneau de configuration \ Système \ Onglet "Matériel" \ Gestionnaire de périphériques \ Ports (COM et LPT) \ USB-to-Serial Comm. Port: |  |
| --- | --- |

Ici, le convertisseur "USB to Serial" est sur "COM3". Noter cette valeur avant de continuer.

### 1.2.2 Connexion au switch

Le convertisseur est maintenant opérationel. On peut maintenant se connecter au switch.

Deux outils existent:

- Hyperterminal,

- Putty.

Tester les deux outils.

#### 1.2.2.1 Hyperterminal

Pour cela: sur le PC: lancer Hyper Terminal: pour XP: Démarrer \ Tous les programmes \ Accessoires \ Communication \ Hyper Terminal \ "Programme Telnet par défaut ?" \ Cocher "Ne plus poser cette question" \ Non \ Description de la connexion \ Nom: "Switch TL-SG3109" \ Connexion \ Se connecter en utilisant: sélectionner le port série du PC sur lequel vous avez branché le câble série qui va vers le switch: saisir ici la valeur notée ci-dessus ("COM3" dans notre exemple). \ Ok \ Propriétés de "COM3" (dans notre exemple, modifier si nécessaire) \ Bits par seconde: 38400 \ Bits de données: 8 \ Parité: Aucun (No) \ Bits d'arrêt: 1 \ Contrôle de flux: Xon\Xoff \ Ok. \ Tout en bas à gauche de Hyper Terminal, on de suite "00:00:02 connecté". \ Cliquer une fois dans la fenêtre Hyper Terminal \ Appuyer sur "Entrée". \ Le prompt "console>" doit apparaître. On est connecté sur le switch et on peut maintenant le configurer.

Pour se déconnecter: Menu \ Fichier \ Quitter.

#### 1.2.2.2 Putty

Sur le PC: lancer Putty.

Configurer la liaison "USB - Série": Connection \ Serial \ Serial line to connect to: COM3 (dans notre exemple, modifier si nécessaire) \ Speed (baud): 38400 \ Data bits: 8 \ Stop bits: 1 \ Parity: None \ Flow control: Xon\Xoff.

Lancer la connexion: Session \ Connection type: Serial \ Open.

Cliquer une fois dans la fenêtre. \ Appuyer sur "Entrée". \ Le prompt "console>" doit apparaître. On est connecté sur le switch et on peut maintenant le configurer.

Pour se déconnecter: refermer Putty à l'aide de la croix en haut à droite.

## 1.3 Première configuration

A faire uniquement:

- si le switch est neuf,

ou

- si on vient de faire un reset.

Le switch sorti d'usine (ou en sortie de reset) a besoin d'une première configuration avant de pouvoir le gérer par l'interface web. Pour cela, à l'aide d'Hyper Terminal:

console> enable

console# configure

console(config)# username admin password admin level 15

console(config)# interface vlan 1

console(config-if)# ip address 192.168.0.60 255.255.255.0

console(config-if)# exit

console(config)# exit

console# copy running-config startup-config

01-Jan-2000 01:39:58 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL running-config destination URL flash://startup-config

01-Jan-2000 01:39:59 %COPY-W-TRAP: The copy operation was completed successfully

Copy succeeded

console#

On peut maintenant quitter Hyper Terminal et accéder au switch à l'aide d'un navigateur Internet.

Dans le cas où le switch a déjà une adresse IP et que l'on veut la modifier:

console# configure

console(config)# interface vlan 1

console(config-if)# no ip address

console(config-if)# ip address 192.168.0.60 255.255.255.0

console(config-if)# exit

console(config)# exit

console# copy running-config startup-config

## 1.4 Nouvelle configuration

Parfois, le switch a déjà été configuré, mais on ne connaît pas sa configuration actuelle:

- adresse IP pour s'y connecter ?

- VLANs déjà configurés ?

- Spanning-Tree déjà configurés ?

Le plus simple:

- faire un reset:	utiliser le paragraphe "12.5 Reset",

- redonner une première configuration:	utiliser le paragraphe "1.3 Première configuration".

## 1.5 Connexion au switch

Plusieurs solutions sont possibles.

### 1.5.1 Hyper Terminal ou Putty

Cette solution a été présentée ci-dessus.

Avantage: elle est très sécurisée car aucun mot de passe, ni aucune trame  ne transite sur le réseau Ethernet.

Inconvénient: il faut être à côté du switch pour pouvoir s'y connecter à l'aide du câble série.

### 1.5.2 telnet

Cette solution n'est pas à utiliser.

Les mots de passe circulent en clair (non chiffrés) sur le réseau Ethernet.

Brancher le switch sur le réseau câblé Ethernet.

Vérifier que le switch et la poste utilisé pour se connecter sont dans le même réseau IP.

Sous Ms-Dos:	"c:\> telnet 192.168.0.2"

- remplacer "192.168.0.2" par l'adresse IP du switch à administrer.

- ne pas s'inquiéter si on n'a pas exactement "C:\>". Saisir "telnet" etc. après le ">".

Une nouvelle fenêtre s'ouvre:	faire "Entrée" une ou deux fois.

"User Name: admin"

"Password: admin"

Pour se déconnecter: saisir "exit".

### 1.5.3 Accès via navigateur Internet

Brancher le switch sur le réseau câblé Ethernet.

Vérifier que le switch et la poste utilisé pour se connecter sont dans le même réseau IP.

Lancer un navigateur Internet. Saisir l'URL: "http://192.168.0.60" (saisir l'adresse IP configurée dans le paragraphe "Première configuration"). Utiliser le user "admin", mot de passe "admin" (saisir l'utilisateur et le mot de passe configurés dans le paragraphe "Première configuration").

Remarque: il y a des problèmes avec IE7 et IE8 sur certaines pages. Firefox ne semble pas avoir de problèmes. Il est donc conseillé de travailler avec Firefox.

Il semble que seuls les ports appartenant au VLAN 1 permettent d'administrer le switch en mode Web.

## 1.6 Sauvegarde - Restauration

Il est possible (et fortement conseillé) de sauvegarder la configuration du switch.

Pour cela, on utilise un serveur TFTP.

### 1.6.1 Installation et lancement du serveur TFTP

Installer le serveur TFTP sur un poste XP à l'aide de "TFTPServer1-1-980730.exe" (récupérable sur le site CISCO par exemple).

Lancer le serveur: Démarrer \ Tous les programmes \ CISCO TFTP Serveur.

### 1.6.2 Sauvegarde de la configuration

Sur le switch dont on veut sauvegarder la configuration: Maintenance \ File Management \ File Upload \ Configuration Upload \

| Configuration Upload |  |
| --- | --- |
| TFTP Server IP Address | 192.168.0.45 |
| Destination File Name | Pipo |
| Transfer File Name | Running Configuration |

Par défaut, le fichier a été mis dans "C:\Program Files\Cisco Systems\Cisco TFTP Server". Pour modifier cela: dans le serveur TFTP: Menu \ View \ Options \ TFTP server root directory.

### 1.6.3 Restauration de la configuration

Sur le switch dont on veut restaurer la configuration: Maintenance \ File Management \ File Download \ Configuration Download \

| Configuration Download |  |
| --- | --- |
| TFTP Server IP Address | 192.168.0.45 |
| Source File Name | Pipo |
| Transfer File Name | Running Configuration |

Par défaut, le fichier sera pris dans "C:\Program Files\Cisco Systems\Cisco TFTP Server". Pour modifier cela: dans le serveur TFTP: Menu \ View \ Options \ TFTP server root directory.

## 1.7 Convention de nommage

Dans ce document, on trouvera:

S1, S2, S3:	switch n°1, n°2 et n°3.

g1, g2:	port n°1, port n°2 ("g" pour "Gigabit", les ports étant de type Gigabit).

CG, CD:	PC Client gauche et droit.

# 2 Configuration IP

Nous sommes en gestion via navigateur Internet.

Pour obtenir la configuration IP des switchs:

System Info \ IP Configuration \ IP Addressing

# 3 Configuration IP en mode console

console> enable

console# configure

console(config)# interface vlan 1

console(config-if)# ip address 192.168.0.60 255.255.255.0

console(config-if)# exit

console(config)# exit

console# copy running-config startup-config

# 4 Deux VLANs sur un seul switch

## 4.1 But

Nous allons mettre en place deux VLANs sur un seul switch.

Prenons un exemple: dans un collège, on trouve deux types de postes:

- les postes dans les salles de classe:	ils sont utilisés par les élèves.

- les postes de la salle des professeurs:	ils sont utilisés par les enseignants.

Nous allons mettre en place une configuration dans laquelle:

- les postes des élèves	peuvent communiquer entre eux.

- les postes des enseignants	peuvent communiquer entre eux.

mais:

- un poste élève	ne peut pas communiquer avec un poste enseignant.

Ainsi un élève ne peut pas voir les données d'un enseignant.

- un poste enseignant	ne peut pas communiquer avec un poste élève.

Il peut être utile de venir voir les données sur un poste élève à partir d'un poste d'enseignant. Cela ne sera pas possible. C'est donc un inconvénient de la solution.

Ce collège est tout petit: il n'y a que:

- 4 postes pour les élèves,

- 2 postes pour les enseignants.

Un seul switch va donc suffire.

## 4.2 Sur le papier

Sur un bout de papier, commençons par définir nos VLANs:

- le VLAN des élèves	s'appellera	"Elèves"	et aura pour n° le "3".

- le VLAN des enseignants	s'appellera	"Professeurs"	et aura pour n° le "4".

Nous disposons de 8 ports. Il semble que la gestion des switchs ne puisse se faire qu'à partir d'un port appartenant au VLAN 1. Il faut donc garder un port dans la VLAN 1. Nous allons donc répartir les ports de la manière suivante:

- port n°1:		pour l'instant, inutilisé (il restera dans VLAN 1)

- ports n°2, 3, 4 et 5:	VLAN 3	postes élèves

- ports n°6 et 7:	VLAN 4	postes enseignants

- port n°8:	VLAN 1	administration du switch

| Ce qui donne: - VLAN 3 élèves en bleu, - VLAN 4 enseignants en vert. |  |
| --- | --- |

## 4.3 Sur le switch

Nous pouvons aller sur le switch.

En mode Web, la gestion des VLANs se fait dans "Bridging Config" \ VLAN \ Membership.

## 4.4 Création des VLANs

Onglet "Properties" \ Bouton "Create" \ Add VLAN \ VLAN ID: "3" \ VLAN NAME: "Elèves" \ Submit.

Réaliser la même opération pour le VLAN 4 Professeurs.

## 4.5 Liste de VLANs

Onglet "Properties" \ Bouton "Show all":

| VLAN |  | Type | Authentication | Edit | Remove |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Name |  |  |  |  |
| 1 |  | Default | Enabled |  |  |
| 3 | Elèves | Static |  |  |  |
| 4 | Professeurs | Static |  |  |  |

"Type":

- "Static":	défini par l'administrateur réseau

- "Dynamic":	créé par GARP

- "Default":	VLAN par défaut

Cela permet de vérifier les VLANs qui existent. On a ici trois VLANs:

- VLAN n°1:	il n'a pas de nom ("Name"), et est de type "Default".

- VLAN n°3:	il s'appelle "Elèves" et a été créé par l'administrateur réseau car il est de type "Static".

- VLAN n°4:	il s'appelle "Professeurs" et a aussi été créé par l'administrateur réseau ("static").

Le VLAN 1 "Default" ne peut pas être supprimé ni géré.

La plupart des VLANs que vous créerez seront de type "Static".

## 4.6 Détails sur un VLAN

Onglet "Membership" \ VLAN ID: sélectionner le VLAN voulu.

Ici, nous consultons les caractéristiques du VLAN 3 "Elèves":

| Port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 |
| Current | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Static | E | E | E | E | E | E | E | E | E |

"g1" à "g9": ce sont les ports du switch. Ils sont appelés "g" parce qu'ils sont en Gigabit. Le port n°9 est le port GBIC "SFP".

Pour l'instant, tous les ports sont de type "E": exclus. Ils ne sont pas dans le VLAN 3 "Elèves".

Les ports peuvent avoir les types suivants:

- "T":	port tagué

- "U":	port non tagué

- "I":	Inclue le port dan le VLAN ?

- "E":	exclue le port du VLAN (mais le port peut quand même intégrer le VLAN grâce à GARP).

- "R":	interdit au port d'entrer dans le VLAN (même si GARP tente de l'y ajouter).

Les ports allant vers un PC, un serveur, un routeur, seront en général de type "non tagué".

Les ports allant vers un autre switch seront en général de type "tagué".

## 4.7 Affectation des ports

Onglet "Membership" \ VLAN ID: sélectionner le VLAN voulu \ On a alors le tableau

| Port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 |
| Current | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Static | E | E | E | E | E | E | E | E | E |

Sélectionner un port "g1" ou "g2", etc.

| On alors la "vraie" interface: on peut, ici, à volonté, mettre le ou les ports voulus dans le VLAN voulu. Ici, nous allons mettre le port 2 dans le VLAN n°3 "Elèves": |  |
| --- | --- |

Au final, pour le VLAN 3 "Elèves", on doit avoir:

| Port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 |
| Current | E | U | U | U | U | E | E | E | E |
| Static | E | U | U | U | U | E | E | E | E |

Et pour le VLAN 4 "Professeurs", on doit avoir

| Port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 |
| Current | E | E | E | E | E | U | U | E | E |
| Static | E | E | E | E | E | U | U | E | E |

## 4.8 Sauvegarde

Il est nécessaire de sauvegarder cette configuration. En effet, si le switch reboote, on perdra cette configuration.

Pour sauvegarder: Maintenance \ File Management \ Copy Files \ Copy Configuration \ Source: Running Configuration \ Destination: Startup Configuration.

## 4.9 Tests

Mettre un PC sur le port "g2" et un autre PC sur le port "g3". Les deux PC sont dans le VLAN "Elèves": ils doivent pouvoir se pinguer (ne pas oublier de mettre les deux PC dans le même réseau IP, et de désactiver le firewall).

Mettre ensuite les deux PC sur le port "g6" et un autre PC sur le port "g7". Les deux PC sont dans le VLAN "Professeurs": ils doivent pouvoir se pinguer.

Mettre maintenant:

- un PC	sur le port "g2" (VLAN "Elèves"),

- un autre PC	sur le port "g7" (VLAN "Professeurs"),

- les deux PC ne doivent pas pouvoir se pinguer.

# 5 Deux VLANs et deux switchs

## 5.1 But

Nous allons mettre en place deux VLANs, mais cette fois-ci sur deux switchs. En effet, le collège s'est agrandi: il y a maintenant:

- 6 postes pour les élèves,

- 4 postes pour les enseignants.

Un seul switch ne suffit plus. Il faut donc deux switchs.

## 5.2 Sur le papier

Définir les adresses P des switchs:

192.168.0.60 / 24	pour le premier switch

192.168.0.61 / 24	pour le deuxième switch

Sur un bout de papier, définissons la nouvelle solution:

- le VLAN des élèves	s'appellera encore	"Elèves"	et aura pour n° le "3".

- le VLAN des enseignants	s'appellera encore 	"Professeurs"	et aura pour n° le "4".

Nous allons donc répartir les ports de la manière suivante:

- switch n°1:

. port n°1:		permettra de relier les deux switchs entre eux

. ports n°2, 3, et 4:	VLAN 3	postes élèves

. port n°5:		pour l'instant, inutilisé (il restera dans VLAN 1)

. ports n°6 et 7:	VLAN 4	postes enseignants

. port n°8:	VLAN 1	administration du switch

| Pour simplifier la gestion, le switch n°2 sera patché et configuré de la même manière. Mais il est tout à fait possible de définir un autre plan de câblage. Ce qui donne: - VLAN 3 élèves en bleu, - VLAN 4 enseignants en vert. |  |
| --- | --- |

## 5.3 Sur les switchs

Nous avons défini sur papier ce que nous voulons. Nous pouvons aller sur les switchs.

## 5.4 Supprimer  un VLAN

Se brancher, à l'aide d'un câble Ethernet, sur le premier switch déjà configuré plus haut. Lancer un navigateur Internet et se connecter pour le gérer.

Il peut être utile si l'on veut faire du nettoyage et démarrer avec un switch "neuf" (sans VLANs plus ou moins bien configurés).

Allons-y: supprimer tous les VLANs déjà configurés (sauf "VLAN 1", mais cela n'est pas possible):

- "Bridging Config" \ VLAN \ Membership.

- Onglet "Properties" \ Bouton "Show All" \ Sélectionner le VLAN voulu en cochant la case "Remove" \ "Submit".

Remarque: aucune sécurité n'existe au moment de la suppression (pas de demande de confirmation).

Réaliser l'opération sur le deuxième switch:

- Le deuxième switch étant "non configuré", il vaut mieux commencer par s'y connecter à l'aide d'un câble série (cf. paragraphe "Accès via Hyper Terminal" ci-dessus).

Lui donner une adresse IP différente du premier switch.

- Connecter le PC d'administration sur le switch à l'aide d'un câble Ethernet.

- Lancer un navigateur Internet et se connecter pour le gérer.

- Supprimer les VLANs si il en possède (sauf VLAN 1 qui ne peut pas être supprimé).

## 5.5 Création des VLANs

Revenir sur le premier switch (s'y connecter à l'aide d'un câble Ethernet).

Recréer les deux VLANs: - Onglet "Properties" \ Bouton "Create" \ Add VLAN \ VLAN ID: "3" \ VLAN NAME: "Elèves" \ Submit.

Réaliser la même opération pour le VLAN 4 Professeurs.

Réaliser les mêmes opérations sur le deuxième switch (se connecter sur le deuxième switch à l'aide d'un cordon Ethernet).

## 5.6 Liste de VLANs

Sur le premier switch: onglet "Properties" \ Bouton "Show all":

Cela permet de vérifier les VLANs qui existent. On a ici trois VLANs:

| VLAN |  | Type | Authentication | Edit | Remove |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Name |  |  |  |  |
| 1 |  | Default | Enabled |  |  |
| 3 | Elèves | Static |  |  |  |
| 4 | Professeurs | Static |  |  |  |

Réaliser cette vérification sur les deux switchs.

## 5.7 Gestion des ports d'interconnexion

Il est nécessaire de modifier le port qui permet de relier les deux switchs.

Sur le premier switch: Onglet "Interfaces Settings".

On obtient:

| # | Interface | Interface VLAN mode | PVID | Frame Type | Ingress Filtering | Reserved VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | g1 | Access | 1 | Admit all | Enable |  |
| 2 | g2 | Access | 1 | Admit all | Enable |  |
| 3 | g3 | Access | 1 | Admit all | Enable |  |
| 4 | g4 | Access | 1 | Admit all | Enable |  |
| 5 | g5 | Access | 1 | Admit all | Enable |  |
| 6 | g6 | Access | 1 | Admit all | Enable |  |
| 7 | g7 | Access | 1 | Admit all | Enable |  |
| 8 | g8 | Access | 1 | Admit all | Enable |  |
| 9 | g9 | Access | 1 | Admit all | Enable |  |

Il n'est pas nécessaire de modifier les PVID des ports qui seront non tagués: en effet, le système mettra automatiquement le PVID à jour:

- si le port "g2" est non tagué,

- et qu'il appartient au VLAN 3,

- son PVID sera automatiquement mis à "3".

Par contre, il faut modifier les PVID des ports qui seront tagués:

- port "g1":	il fait le lien entre les deux switchs. Il va appartenir aux deux VLANs "3" et "4". Il sera donc taggué.

Modifier le port "g1" et lui donner les caractéristiques suivantes:

"VLAN Mode":	"General"

"PVID":	"5"

"Frame Type":	"Admit All"

Finaliser la configuration:

- mettre tous les ports utilisés en "Interface VLAN Mode" "General".

On doit obtenir:

| # | Interface | Interface VLAN mode | PVID | Frame Type | Ingress Filtering | Reserved VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | g1 | General | 5 | Admit all | Enable |  |
| 2 | g2 | General | 3 | Admit all | Enable |  |
| 3 | g3 | General | 3 | Admit all | Enable |  |
| 4 | g4 | General | 3 | Admit all | Enable |  |
| 5 | g5 | Access | 1 | Admit all | Enable |  |
| 6 | g6 | General | 4 | Admit all | Enable |  |
| 7 | g7 | General | 4 | Admit all | Enable |  |
| 8 | g8 | General | 1 | Admit all | Enable |  |
| 9 | g9 | Access | 1 | Admit all | Enable |  |

- en vert:	le port qui permet de relier les deux switchs,

- en bleu:	les ports utilisés par les PC élèves ou enseignants,

- en violet:	le port utilisé par l'administrateur réseau pour gérer les switchs.

Pour le port n°1, il est aussi possible de positionner "Frame Type" à "Admit Tag Only".

Réaliser la même configuration sur les deux switchs.

## 5.8 Ports et VLANs

On peut maintenant affecter les ports aux VLANs voulus:

- switch n°1:

. port n°1:		permettra de relier les deux switchs entre eux

. ports n°2, 3, et 4:	VLAN 3	postes élèves

. port n°5:		pour l'instant, inutilisé (il restera dans VLAN 1)

. ports n°6 et 7:	VLAN 4	postes enseignants

. port n°8:	VLAN 1	administration du switch

Pour cela, comme vu ci-dessus dans le paragraphe "Affectation des ports": onglet "Membership" \ VLAN ID: sélectionner le VLAN voulu \ On a alors le tableau

| Port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 |
| Current | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
| Static | E | E | E | E | E | E | E | E | E |

Sélectionner un port "g1" ou "g2", etc.

| On alors la "vraie" interface: on peut, ici, à volonté, mettre le ou les ports voulus dans le VLAN voulu. Ici, nous allons mettre le port 2 dans le VLAN n°3 "Elèves": |  |
| --- | --- |

Au final, pour le VLAN 3 "Elèves", on doit avoir:

| Port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 |
| Current | T | U | U | U | E | E | E | E | E |
| Static | T | U | U | U | E | E | E | E | E |

Ne pas oublier de mettre le port n°1 (liaison entre les switchs) de type tagué.

Et pour le VLAN 4 "Professeurs", on doit avoir:

| Port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 |
| Current | T | E | E | E | E | U | U | E | E |
| Static | T | E | E | E | E | U | U | E | E |

Ne pas oublier de mettre le port n°1 (liaison entre les switchs) de type tagué.

Réaliser la même configuration sur les deux switchs.

## 5.9 Tests

Mettre un PC sur le port "S1 - g2" et un autre PC sur le port "S2 - g3". Les deux PC sont dans le VLAN "Elèves": ils doivent pouvoir se pinguer (ne pas oublier de mettre les deux PC dans le même réseau IP, et de désactiver le firewall).

Mettre ensuite les deux PC sur le port "S1 - g6" et un autre PC sur le port "S2 - g7". Les deux PC sont dans le VLAN "Professeurs": ils doivent pouvoir se pinguer.

Mettre maintenant:

- un PC	sur le port "S1 - g2" (VLAN "Elèves"),

- un autre PC	sur le port "S2 - g7" (VLAN "Professeurs"),

- les deux PC ne doivent pas pouvoir se pinguer.

# 6 Deux VLANs et port commun

| Quelle configuration faut-il mettre en place afin que: - les ports 2, 3 et 4 soient dans VLAN 3 - les ports 6 et 7 soient dans VLAN 4 - tous les ports accèdent au port n°1 sur lequel est branché le routeur. |  |
| --- | --- |

Cela dépend des modèles de switchs: certains permettent ce genre de configuration, d'autres non.

Ce modèle le permet.

Dans les switchs utilisés ici, il nous faut étudier la notion de PVID: les constructeurs de ce switch ont introduit une notion supplémentaire pour gérer les VLANs: le PVID.

Si vous consultez l'aide du switch, vous verrez que:

- si un port est tagué: la PVID n'a pas d'importance.

- si un port est non tagué: toute trame qui entre dans ce port appartient au VLAN inscrit dans le PVID de ce port.

Exemple: si le port n°2 est non tagué ("U"), avec un PVID à 3: toutes les trames qui entrent dans le switch par le port n°2 appartiennent au VLAN n°2.

Pour les postes sur les ports 2, 3, 6 et 7, la configuration est classique:

| VLAN ID: 3 Port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 |
| Current | U | U | U | U | E | E | E | E | E |
| Static | U | U | U | U | E | E | E | E | E |

Nous verrons plus bas pourquoi le port n°1 est de type"U" non taggué.

| VLAN ID: 4 Port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 |
| Current | U | E | E | E | E | U | U | E | E |
| Static | U | E | E | E | E | U | U | E | E |

Nous verrons plus bas pourquoi le port n°1 est de type"U" non taggué.

Pour le port n°1 qui possède le routeur, créer un nouveau VLAN n°5. Y mettre les ports en respectant la configuration suivante:

| VLAN ID: 5 Port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 |
| Current | U | U | U | U | E | U | U | E | E |
| Static | U | U | U | U | E | U | U | E | E |

Pour les PVID, on respectera la configuration suivante:

| # | Interface | Interface VLAN mode | PVID | Frame Type | Ingress Filtering | Reserved VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | g1 | General | 5 | Admit all | Enable |  |
| 2 | g2 | General | 3 | Admit all | Enable |  |
| 3 | g3 | General | 3 | Admit all | Enable |  |
| 4 | g4 | General | 3 | Admit all | Enable |  |
| 5 | g5 | General | 1 | Admit all | Enable |  |
| 6 | g6 | General | 4 | Admit all | Enable |  |
| 7 | g7 | General | 4 | Admit all | Enable |  |
| 8 | g8 | Access | 1 | Admit all | Enable |  |
| 9 | g9 | Access | 1 | Admit all | Enable |  |

## 6.1 Tests

Mettre un PC sur le port "g2" et un autre PC sur le port "g3". Les deux PC sont dans le VLAN "Elèves": ils doivent pouvoir se pinguer.

Le PC sur le port "g2" doit pouvoir pinguer le routeur. Le routeur peut être simulé avec un simple PC XP, branché sur lre port n°1 du switch. Le but n'est pas d'avoir ujn routeur, mais de pouvoir pinguer une adresse IP branchée sur le port n°1 du switch.

Mettre ensuite un PC sur le port "g6" et un autre PC sur le port "g7". Les deux PC sont dans le VLAN "Professeurs": ils doivent pouvoir se pinguer.

Le PC sur le port "g6" doit pouvoir pinguer le routeur.

Mettre ensuite un PC sur le port "g2" et un autre PC sur le port "g3". Les deux PC sont dans des VLANs différents: ils ne doivent pas pouvoir se pinguer.

## 6.2 Pourquoi cela fonctionne-t-il ?

| On a le montage réseau ci-contre: Le PC qui est sur le port n°2 va pinguer le routeur. |  |
| --- | --- |

| La trame entre dans le switch par le port n°2. |  |
| --- | --- |

| Ce port "g2" appartient au VLAN n°3, et est de type "non tagué" ("Untagged"). | VLAN ID: 3 Port. ...; g2; .... Current; ...; U; .... Static; ...; U; .... |
| --- | --- |

Etant "non tagué", le switch va utiliser le PVID pour savoir à quel VLAN appartient la trame qui entre. En effet, dans l'aide en ligne on lit:

"PVID — Assigns a VLAN ID to untagged packets."

Cette trame qui entre dans le port n°2 a pour PVID: 3.

| # | Interface | Interface VLAN mode | PVID | Frame Type | Ingress Filtering | Reserved VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | g2 | General | 3 | Admit all | Enable |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| Le VLAN ID de cette trame qui entre est donc "3". |  |
| --- | --- |

| Le switch va accepter d'envoyer cette trame uniquement vers les ports appartenant au VLAN ID 3. |  |
| --- | --- |

| Les ports qui appartiennent au VLAN 3 sont: - "g1", - "g2", - "g3". | VLAN ID: 3 Port. g1; g2; g3. Current; U; U; U. Static; U; U; U. |
| --- | --- |

| Cette trame est à destination du routeur. Le routeur étant sur le port "g1", le switch accepte d'envoyer la trame vers le routeur. |  |
| --- | --- |

Il faut maintenant vérifier le retour du ping: du routeur vers le PC. Le raisonnement est identique.

| La trame entre dans le switch par le port n°1. |  |
| --- | --- |

| Ce port "g1" appartient au VLAN n°5, et est de type "non tagué" ("Untagged"). | VLAN ID: 5 Port. g1; .... Current; U; .... Static; U; .... |
| --- | --- |

Etant "non tagué", le switch va utiliser le PVID pour savoir à quel VLAN appartient la trame qui entre. En effet, dans l'aide en ligne on lit:

"PVID — Assigns a VLAN ID to untagged packets."

Cette trame qui entre dans le port n°1 a pour PVID: 5.

| # | Interface | Interface VLAN mode | PVID | Frame Type | Ingress Filtering | Reserved VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | g1 | General | 5 | Admin all | Anable | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

| Le VLAN ID de cette trame qui entre est donc "5". |  |
| --- | --- |

| Le switch va accepter d'envoyer cette trame uniquement vers les ports appartenant au VLAN ID 5. |  |
| --- | --- |

Ces ports sont:

- g1,	- g2,	- g3,	- g6,	- g7.

| VLAN ID: 5 Port |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g1 | g2 | g3 | ... | g6 | g7 | ... |
| Current | U | U | U | ... | U | U | ... |
| Static | U | U | U | ... | U | U | ... |

| Cette trame est à destination de PC2. PC2 étant sur le port "g2", le switch accepte d'envoyer la trame vers PC2. Le ping est donc bien revenu. |  |
| --- | --- |

# 7 Deux VLANs, deux switchs et port commun

| Nous allons maintenant mettre en place la configuration ci-contre: |  |
| --- | --- |

Ce qui donne:

- 1 - Le tableau des PVID:

| # | Interface | Interface VLAN mode | PVID | Frame Type | Ingress Filtering | Reserved VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | g1 | General | 5 | Admit all | Enable |  |
| 2 | g2 | General | 3 | Admit all | Enable |  |
| 3 | g3 | General | 3 | Admit all | Enable |  |
| 4 | g4 | General | 3 | Admit all | Enable |  |
| 5 | g5 | General | 1 | Admit tag only | Enable |  |
| 6 | g6 | General | 4 | Admit all | Enable |  |
| 7 | g7 | General | 4 | Admit all | Enable |  |
| 8 | g8 | Access | 1 | Admit all | Enable |  |
| 9 | g9 | Access | 1 | Admit all | Enable |  |

Switch sur lequel est branché le routeur:

| VLAN ID: 3 Port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 |
| Current | U | U | U | U | T | E | E | E | E |
| Static | U | U | U | U | T | E | E | E | E |

| VLAN ID: 4 Port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 |
| Current | U | E | E | E | T | U | U | E | E |
| Static | U | E | E | E | T | U | U | E | E |

| VLAN ID: 5 Port |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | g6 | g7 | g8 | g9 |
| Current | U | U | U | U | T | U | U | E | E |
| Static | U | U | U | U | T | U | U | E | E |

- 2 - Pour le switch qui ne possède pas le routeur, on a la même configuration (à part pour le port n°1 qui reste dans le VLAN 1, non tagué.

# 8 Reset du switch

Dans les paragraphes suivants, vous allez voir spanning-tree.

Il est préférable de faire du ménage, et de supprimer toute la configuration liée aux VLANs.

Le plus simple est de faire un reset du switch: Maintenance \ File Management\ Copy Files \ Restore Configuration Factory Defaults.

On obtient alors la configuration:

console# show running-config

interface vlan 1

ip address 192.168.0.60 255.255.255.0

exit

username admin password 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 level 15 encrypted

Débrancher et rebrancher le switch du 220 V pour prendre en compte le reset.

# 9 Spanning-Tree

| Exemple de l'utilité du spanning-tree: nous sommes une entreprise de travaux publics. Notre entreprise est constituée de deux bâtiments. Ils sont reliés par une fibre optique enterrée. Entre ces deux bâtiments circulent tous les jours des engins de chantiers Nous sommes un peu inquiet: la fibre pourrait être rompue par un engin. |  |
| --- | --- |

Nous allons donc mettre en place la configuration suivante:

- un switch administrable dans chaque bâtiment,

- la fibre optique enterrée permet de relier les deux bâtiments,

- en cas de rupture de la fibre, les deux bâtiments seront reliés en Wi-Fi (pont Wi-Fi).

Afin que l'on passe de manière automatique de la fibre rompue au Wi-Fi secours, il faut utiliser, sur les deux switchs administrables, la fonction "spanning-tree".

## 9.1 Activation du spanning-tree

Vérifier que Spanning-Tree est activé: sur deux switchs: Bridging Config \ Spanning Tree \ STP \ Onglet "Properties" \ Global Settings \ Spanning Tree State: Enable:

| Global Setings |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spanning Tree Sate | Enable |  |
| STP Operating Mode | Classic STP |  |
| BPDU Handling | Flooding |  |
| Path Cost Default Values | Short |  |

## 9.2 Montage final

Simulons maintenant la boucle "fibre optique - Wi-Fi de secours":

- prendre deux switchs,

- brancher le switch n°1 avec le switch n°2:	cela simule la fibre optique enterrée,

- brancher avec un autre câble le switch n°1 avec le switch n°2:	cela simule la liason Wi-Fi de secours.

## 9.3 Switch racine

Aller dans Bridging Config \ Spanning Tree \ STP \ Onglet "Properties":

Et sur le switch n°1 (bâtiment A):

| Switch n°1 (bâtiment A) Designated Root |  |
| --- | --- |
| Bridge ID | 32768-74:ea:3a:d3:d8:7e |
| Root Bridge ID | 32768-74:ea:3a:d3:d8:79 |
| Root Port | g7 |
| Root Path Cost | 4 |
| Topology Changes Counts | 23 |
| Last Topology Change | 0D/ 0H/ 22M: 33S |

Le "Root bridge ID" n'a pas la même valeur que le "Bridge ID" (voir le dernier quartet qui vaut "e" ou "9").

Ce switch n°1 (bâtiment A) n'est donc pas le switch racine.

Le switch racine est le switch qui a pour identifiant "Root Bridge ID" 32768-74:ea:3a:d3:d8:79.

Cet identifiant est celui du switch n°2 (bâtiment B): "Bridge ID" 32768-74:ea:3a:d3:d8:79.

Le switch racine est donc le switch n°2 (bâtiment B).

Sur le switch n°2 (bâtiment B), on peut voir:

| Switch n°2 (bâtiment B) Designated Root |  |
| --- | --- |
| Bridge ID | 32768-74:ea:3a:d3:d8:79 |
| Root Bridge ID | 32768-74:ea:3a:d3:d8:79 |
| Root Port | 0 |
| Root Path Cost | 0 |
| Topology Changes Counts | 23 |
| Last Topology Change | 0D/ 0H/ 22M: 33S |

Le "Root bridge ID" a la même valeur que le "Bridge ID".

L'identifiant du switch racine est donc identique à l'identifiant du switch.

Ce switch est donc le switch racine.

Pour résumer:

| Switch n°1 (bâtiment A) Designated Root |  |  | Switch n°2 (bâtiment B) Designated Root |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bridge ID | 32768-74:ea:3a:d3:d8:7e |  | Bridge ID | 32768-74:ea:3a:d3:d8:79 |
| Root Bridge ID | 32768-74:ea:3a:d3:d8:79 |  | Root Bridge ID | 32768-74:ea:3a:d3:d8:79 |

On peut aussi remarquer le point suivant: les deux switchs ont la même priorité: "Priority": 32768.

| Bridge Settings |  |  |
| --- | --- | --- |
| Priority | 32768 |  |
| Hello Time | 2 | (Sec) |
| Max Age | 20 | (Sec) |
| Forward Delay | 15 | (Sec) |

## 9.4 Switch racine - Théorie

Pour chaque switch, on va utiliser son identificateur. L'identificateur est constitué de:

| L'identificateur du switch |  |
| --- | --- |
| la priorité du switch | l'adresse MAC du switch |
| 2 octets | 6 octets |
| 80 00 | 04-F8-C9-43-64-32 |

Priorité:	2 octets (donc 0 à 65 535). Valeur par défaut souvent proposée par les constructeurs 0x8000, soit 8000(hex)=32 768(10).

Principe général:

"le switch ayant l'identificateur le plus faible sera élu racine de l'arbre.".

Donc:

- si tous les switchs (ou deux switchs) ont la même priorité: tout va se jouer sur les adresses MAC des switchs.

- si l'administrateur configure les priorités des switchs: c'est le switch ayant la plus faible priorité qui sera élu racine de l'arbre.

Nos switchs ont la même priorité: 32768. C'est donc celui qui a l'adresse MAC la plus petite qui a été élu racine:

- switch n°1 (bâtiment A): 	adresse MAC:	74:ea:3a:d3:d8:7e

- switch n°2 (bâtiment B): 	adresse MAC:	74:ea:3a:d3:d8:79

Les adresses MAC sont très voisines. Seul le dernier quartet est différent: "e" pour le 1 er switch, et "9" pour le deuxième.

Comme "9" (9 en base 10) est plus petit que "e" (14 en base 10), c'est bien le 2 ème switch (bâtiment B) qui été élu racine.

## 9.5 Changer de switch racine

Le bâtiment A est le bâtiment principal de l'entreprise. Il serait donc plus judicieux que le switch du bâtiment A soit le switch racine.

Pour cela, il suffit d'avoir, sur le switch n°1 (bâtiment A), une priorité plus petite que sur le switch n°2 (bâtiment B). Dans la configuration ci-dessous, 4096 < 32768. le switch n°1 sera donc racine:

| Switch n°1 (bâtiment A) Bridge Settings |  |  |  |  | Switch n°2 (bâtiment B) Bridge Settings |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priority | 4096 |  |  | Priority |  | 32768 |  |  |
| Hello Time | 2 | (Sec) |  | Hello Time |  | 2 | (Sec) |  |
| Max Age | 20 | (Sec) |  | Max Age |  | 20 | (Sec) |  |
| Forward Delay | 15 | (Sec) |  | Forward Delay |  | 15 | (Sec) |  |

Les priorités doivent avoir une valeur comprise entre 0 et 61440, avec un pas de 4096.

## 9.6 Câble déconnecté

Une fois le switch racine paramétré pour être celui du bâtiment A, il faut vérifier un autre point: quel câble a été électroniquement déconnecté ?

Avec un peu de malchance, c'est la fibre qui a été déconnectée, et tout le trafic passe par les points d'accès Wi-Fi. Vérifions cela.

Aller dans Bridging Config \ Spanning Tree \ STP \ Onglet "Interface Settings":

Sur le premier switch racine, on a:

| Port | ... | Port State | Port Role | Speed | Path Cost | Priority | Designated Bridge ID | Designated Port ID | Designated Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| g7 | ... | Forwarding | Designated | 1000M | 4 | 128 | 32768-74:ea:3a:d3:d8:79 | 128-7 | 0 |
| g8 | ... | Forwarding | Designated | 1000M | 4 | 128 | 32768-74:ea:3a:d3:d8:79 | 128-8 | 0 |

Les ports "g7" et "g8" sont dans l'état "Forwarding": qui envoie, qui transfère.

En pratique, consulter l'état des ports du switch racine (le switch n°1 est la racine), ne nous donne aucune information sur le port actif et les ports désactivés. Pour cela, il faut aller voir l'autre switch qui n'est pas racine.

Sur le 2 ème switch (qui n'est pas racine), on a:

| Port | ... | Port State | Port Role | Speed | Path Cost | Priority | Designated Bridge ID | Designated Port ID | Designated Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| g7 | ... | Forwarding | Root | 1000M | 4 | 128 | 32768-74:ea:3a:d3:d8:79 | 128-7 | 0 |
| g8 | ... | Blocking | Alternate | 1000M | 4 | 128 | 32768-74:ea:3a:d3:d8:79 | 128-8 | 0 |

Ce switch n'est pas racine. Nous allons avoir les informations que nous cherchons.

Les ports:

- "g7" est dans l'état:	"Forwarding":	qui envoie, qui transfère,

- "g8" est dans l'état:	"Blocking":	qui bloque.

Le port n°7 est donc actif, alors que le port n°8 est désactivé électroniquement.

La fibre optique est donc malheureusement désactivée, et tout le trafic passe par le Wi-Fi.

## 9.7 Câble déconnecté - Théorie

Pour chaque port de chaque switch, on trouvera l'identificateur du port:

| L'identificateur d'un port d'un switch |  |
| --- | --- |
| la priorité du port | le numéro du port |
| 1 octet | 1 octet |
| 128 | 8 |

Priorité d'un port:	1 octet (donc 0 à 255). Valeur par défaut souvent proposée par les constructeurs qui l'implémentent: 128.

Principe général: "en cas de boucle sur un switch, le port ayant l'identificateur le plus faible restera ouvert, le (les) autre(s) port(s) seront inhibés.".

Dans le cas particulier où deux switchs sont reliés par deux chemins (deux câbles), spanning-tree se base sur le n° du port pour décider quel lien sera inhibé:

- le port qui a l'identificateur le plus faible gagne et reste actif,

- le port qui a l'identificateur le plus élevé sera inhibé (déconnecté électroniquement).

Si deux ports ont la même priorité, alors c'est le port qui a le n° le plus élevé qui sera déconnecté:

- Les ports "g7" et "g8" ont la même priorité "128".

- "8" > "7": donc "g8" a été déconnecté.

En modifiant la priorité d'un port, on peut modifier ce comportement et changer le port qui sera déconnecté.

Donc:

- si tous les ports d'un switch ont la même priorité: tout va se jouer sur le n° du port du switch,

- si l'administrateur configure les priorités des ports: c'est le port ayant la plus faible priorité qui restera actif.

Mais beaucoup de constructeurs utilisent une notion très voisine

pour désigner le port qui sera déconnecté:

c'est le port qui a le coût le plus élevé qui sera déconnecté.

## 9.8 Changement de câble

Nous allons modifier la configuration de manière à ce que maintenant le trafic passe par la fibre optique, et non pas par le Wi-Fi.

Pour cela, aller uniquement sur le switch n°2.

Bridging Config \ Spanning Tree \ STP \ onglet "Interface Settings":

| Port | ... | Port State | Port Role | Speed | Path Cost | Priority | Designated Bridge ID | Designated Port ID | Designated Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| g7 | ... | Forwarding | Root | 1000M | 4 | 128 | 32768-74:ea:3a:d3:d8:79 | 128-7 | 0 |
| g8 | ... | Blocking | Alternate | 1000M | 4 | 128 | 32768-74:ea:3a:d3:d8:79 | 128-8 | 0 |

Actuellement:

- tout le trafic passe par le port "g7" ("Forwarding"),

- le port "g8" est désactivé électroniquement ("Blocking").

Les ports "g7" et "g8" vont vers le même switch racine. Pour aller vers le switch racine:

- si je passe par le port "g7", cela me coûte "4" ("Path Cost"),

- si je passe par le port "g8", cela me coûte "4" ("Path Cost").

Le coût pour aller vers le switch racine est donc identique (4).

Dans ce cas, c'est le n° de port qui permet de départager les ports: "7" est plus petit que "8", c'est le port "7" qui est actif, et le port "8" est désactivé.

Pour activer le trafic sur le port "g8", et désactiver électroniquement le port "g7", il suffit de modifier le coût: il faut que le port "g8" ait un coût plus petit que le port "g7". Plusieurs solutions sont possibles:

- solution 1:

. port "g7":	coût:	5

. port "g8":	coût:	4		On a bien 4 < 5

- solution 2:

. port "g7":	coût:	4

. port "g8":	coût:	2		On a bien 2 < 4

- solution 3:

. port "g7":	coût:	10

. port "g8":	coût:	8		On a bien 8 < 10

etc.

| Nous allons mettre en place la solution n°2. Pour modifier le coût d'un port: onglet "Interface Settings" \ Sélectionner l'interface à modifier \ Modifier l'interface: \ Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre: sélectionner le port et modifier le coût: mettre un coût de 2 par exemple: | Interface Settings. Port; g8. STP; Enable. Port Fast; Disable. Enable Root Guard. Port State; Blocking. Speed; 1000M. Path Cost; 2. Default Path Cost. Priority; 128. Designated Bridge ID; 32768-74:ea:3a:d3:d8:79. Designated Port ID; 128-8. Designated Cost; 0. Forward Transitions; 1. LAG. |
| --- | --- |

Au bout de quelques secondes, on obtient:

| Port | ... | Port State | Port Role | Speed | Path Cost | Priority | Designated Bridge ID | Designated Port ID | Designated Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| g7 | ... | Blocking | Alternate | 1000M | 4 | 128 | 32768-74:ea:3a:d3:d8:79 | 128-7 | 0 |
| g8 | ... | Forwarding | Root | 1000M | 2 | 128 | 32768-74:ea:3a:d3:d8:79 | 128-8 | 0 |

| Designated Root |  |
| --- | --- |
| Bridge ID | 32768-74:ea:3a:d3:d8:7e |
| Root Bridge ID | 32768-74:ea:3a:d3:d8:79 |
| Root Port | g8 |
| Root Path Cost | 3 |
| Topology Changes Counts | 23 |
| Last Topology Change | 0D/ 0H/ 22M: 33S |

# 10 Spanning-Tree avec trois switchs

| Nous savons maintenant trois switchs. Pour des raisons de continuité de service, nous avons réalisé le montage ci-contre: - le switch A est le switch central de notre entreprise. - les switchs B et C sont des switchs de sous niveau. Ils sont reliés directement au switch A. - un câble relie les switchs B et C. Ce câble est un câble de secours: il permettra aux switchs B et C de rester connecté au switch A, même si un câble principal est rompu. |  |
| --- | --- |

| Exemple: le câble entre les switchs A et C est rompu (ou débranché par erreur). Le poste de travail "PC 2" arrive quand même à contacter le switch A, grâce au câble de secours. Réalisons ce montage. |  |
| --- | --- |

## 10.1 Reset du switch

Il est préférable de faire du ménage, et de supprimer toute la configuration précédente. Le plus simple est de faire un reset du switch: Maintenance \ File Management\ Copy Files \ Restore Configuration Factory Defaults.

On obtient alors la configuration:

console# show running-config

interface vlan 1

ip address 192.168.0.60 255.255.255.0

exit

username admin password 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 level 15 encrypted

Débrancher et rebrancher le switch du 220 V pour prendre en compte le reset.

## 10.2 Adresses MAC

Il va être utile d'avoir les adresses MAC des différents switchs. Pour cela: System Info \ General \ Onglet description \ Base MAC Address.

On peut alors compléter le tableau suivant:

|  | Adresse MAC |
| --- | --- |
| Switch A | 74:ea:3a:d3:d8:7e |
| Switch B | 74:ea:3a:d3:d8:79 |
| Switch C | 74:ea:3a:d3:d8:7c |

## 10.3 Activation de spanning-tree

Vérifier que spanning-tree est bien actif sur les trois switchs: Bridging Config \ Spanning Tree \ STP \ Onglet "Properties" \ Global Settings \ Spanning Tree State: Enable:

## 10.4 Switch racine

Vérifier que le switch en haut de l'arbre a bien été élu racine: sur n'importe quel switch: Bridging Config \ Spanning Tree \ STP \ Onglet "Properties":

| Designated Root |  |
| --- | --- |
| Bridge ID | 32768-74:ea:3a:d3:d8:7e |
| Root Bridge ID | 32768-74:ea:3a:d3:d8:79 |
| Root Port | g7 |
| Root Path Cost | 4 |
| Topology Changes Counts | 23 |
| Last Topology Change | 0D/ 0H/ 22M: 33S |

Grâce au tableau des adresses MAC, nous voyons que c'est le switch B qui a été élu racine.

Nous allons modifier cela et rendre le switch A racine.

## 10.5 Sélection du switch racine

Nos trois switchs ont une priorité de 32768: Bridging Config \ Spanning Tree \ STP \ Onglet "Properties" \ Bridge Settings \ Priority:

| Bridge Settings |  |  |
| --- | --- | --- |
| Priority | 32768 |  |
| Hello Time | 2 | (Sec) |
| Max Age | 20 | (Sec) |
| Forward Delay | 15 | (Sec) |

Le switch racine est celui qui aura la plus petite priorité. Il suffit donc de mettre une priorité plus faible au switch A: la priorité 4096 par exemple.

On peut ensuite vérifier, sur le switch A, qu'il est bien racine: Bridging Config \ Spanning Tree \ STP \ Onglet "Properties":

| Designated Root |  |
| --- | --- |
| Bridge ID | 32768-74:ea:3a:d3:d8:7e |
| Root Bridge ID | 32768-74:ea:3a:d3:d8:7e |
| Root Port | 0 |
| Root Path Cost | 0 |
| Topology Changes Counts | 23 |
| Last Topology Change | 0D/ 0H/ 22M: 33S |

## 10.6 Choix du câble - Constater

Dans notre esprit:

- pour passer du switch A au switch B:

. on utilise le câble branché sur les ports n°5.

- pour passer du switch A au switch C:

. on utilise le câble branché sur les ports n°6.

Le câble de secours est le câble qui relie les switchs B et C par les ports n°2.

Mais ce n'est peut-être pas ce que les switchs ont décidé. Vérifions cela. Aller dans Bridging Config \ Spanning Tree \ STP \ Onglet "Interface Settings".

| Switch racine A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Port | ... | Port State | Port Role | Speed | Path Cost | Priority | Designated Bridge ID | Designated Port ID | Designated Cost |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| g5 | ... | Forwarding | Designated | 1000M | 4 | 128 | 4096-74:ea:3a:d3:d8:7e | 128-5 | 0 |
| g6 | ... | Forwarding | Designated | 1000M | 4 | 128 | 4096-74:ea:3a:d3:d8:7e | 128-6 | 0 |

Nous sommes sur le switch racine, et, comme vu précédemment, cela ne nous indique pas quel câble est déconnecté.

| Switch B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Port | ... | Port State | Port Role | Speed | Path Cost | Priority | Designated Bridge ID | Designated Port ID | Designated Cost |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| g5 | ... | Forwarding | Root | 1000M | 4 | 128 | 4096-74:ea:3a:d3:d8:7e | 128-5 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| g8 | ... | Forwarding | Designated | 1000M | 4 | 128 | 32768-74:ea:3a:d3:d8:79 | 128-8 | 0 |

Ici aussi, nous ne savons pas quel port a été désactivé: tous les ports sont "forwarding".

| Switch C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Port | ... | Port State | Port Role | Speed | Path Cost | Priority | Designated Bridge ID | Designated Port ID | Designated Cost |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| g6 | ... | Forwarding | Root | 1000M | 4 | 128 | 4096-74:ea:3a:d3:d8:7e | 128-6 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| g8 | ... | Blocking | Alternate | 1000M | 4 | 128 | 32768-74:ea:3a:d3:d8:79 | 128-8 | 0 |

Nous voyons donc que le câble du port n°8 est bloqué: il est donc désactivé électroniquement. C'est bien le lien entre les switchs B et C qui a été désactivé.

Il est peut-être plus facile de voir cela dans Bridging Config \ Spanning Tree \ STP \ Onglet "Properties":

Designated Root

|  | Switch A |  |  | Switch B |  |  | Switch C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bridge ID |  | 4096-74:ea:3a:d3:d8:7e |  |  | 32768-74:ea:3a:d3:d8:7e |  | 32768-74:ea:3a:d3:d8:7c |
| Root Bridge ID |  | 4096-74:ea:3a:d3:d8:7e |  |  | 4096-74:ea:3a:d3:d8:7e |  | 4096-74:ea:3a:d3:d8:7e |
| Root Port |  | 0 |  |  | g5 |  | g6 |
| Root Path Cost |  | 0 |  |  | 4 |  | 4 |
| Topology Changes Counts |  | 23 |  |  | 23 |  | 23 |
| Last Topology Change |  | 0D/ 0H/ 22M: 33S |  |  | 0D/ 0H/ 22M: 33S |  | 0D/ 0H/ 22M: 33S |

| Nous pouvons en déduire le schéma suivant: - le switch A est racine (Switch A - Root Path Cost 0). - pour aller du switch B au switch A, on passe par le port "g5" et cela coûte 4 (Switch B - Root Port "g5" - Root Path Cost 4). - pour aller du switch C au switch A, on passe par le port "g6" et cela coûte 4. |  |
| --- | --- |

## 10.7 Choix du câble - Comprendre

Essayons de comprendre pourquoi le lien entre les switchs B et C a été désactivé.

| Le switch A commence par être élu switch racine. |  |
| --- | --- |

| Puis le switch B, qui sait qu'il n'est pas racine, regarde: - quels sont les chemins possibles pour aller jusqu'au switch racine, - combien cela coûte pour chaque chemin. |  |
| --- | --- |

Il trouve deux chemins possibles:

- directement vers le switch A (en sortant par le port 5):	cela coûte "4".

- en passant par le switch C:

. du switch B au switch C en sortant par le port 8:	cela coûte "4",

. du switch C au switch A en sortant par le port 6:	cela coûte "4" de plus.

Cela coûte donc 4 + 4 = 8.

Pour calculer ces coûts, ce switch B a utilisé les informations suivantes:

| Switch B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Port | ... | Port State | Port Role | Speed | Path Cost | Priority | Designated Bridge ID | Designated Port ID | Designated Cost |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| g5 | ... | Forwarding | Root | 1000M | 4 | 128 | 4096-74:ea:3a:d3:d8:7e | 128-5 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| g8 | ... | Forwarding | Designated | 1000M | 4 | 128 | 32768-74:ea:3a:d3:d8:79 | 128-8 | 0 |

et

| Switch C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Port | ... | Port State | Port Role | Speed | Path Cost | Priority | Designated Bridge ID | Designated Port ID | Designated Cost |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| g6 | ... | Forwarding | Root | 1000M | 4 | 128 | 4096-74:ea:3a:d3:d8:7e | 128-6 | 0 |

Le switch B va donc choisir le premier chemin (direct vers A).

| Le switch C, qui sait lui aussi qu'il n'est pas racine, regarde aussi: - quels sont les chemins possibles pour aller jusqu'au switch racine, - combien cela coûte pour chaque chemin. |  |
| --- | --- |

Il trouve deux chemins possibles:

- directement vers le switch A (en sortant par le port 6):	cela coûte "4".

- en passant par le switch B:

. du switch C au switch B en sortant par le port 8:	cela coûte "4",

. du switch B au switch A en sortant par le port 5:	cela coûte "4" de plus.

Cela coûte donc 4 + 4 = 8.

Pour calculer ces coûts, ce switch B a utilisé les informations suivantes:

| Switch B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Port | ... | Port State | Port Role | Speed | Path Cost | Priority | Designated Bridge ID | Designated Port ID | Designated Cost |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| g5 | ... | Forwarding | Root | 1000M | 4 | 128 | 4096-74:ea:3a:d3:d8:7e | 128-5 | 0 |

et:

| Switch C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Port | ... | Port State | Port Role | Speed | Path Cost | Priority | Designated Bridge ID | Designated Port ID | Designated Cost |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| g6 | ... | Forwarding | Root | 1000M | 4 | 128 | 4096-74:ea:3a:d3:d8:7e | 128-6 | 0 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| g8 | ... | Blocking | Alternate | 1000M | 4 | 128 | 32768-74:ea:3a:d3:d8:79 | 128-8 | 0 |

Le switch B va donc choisir le premier chemin (direct vers A).

Le lien entre les switchs B et C est alors inutilisé.

## 10.8 Choix du câble - Modification

| Modifions le coût de liaison entre le switch A et le switch C: augmentons le coût de la liaison. Sur le switch C, modifions le coût du port "g6": | Interface Settings. Port; g6. STP; Enable. Port Fast; Disable. Enable Root Guard. Port State; Blocking. Speed; 1000M. Path Cost; 20. Default Path Cost. Priority; 128. Designated Bridge ID; 4096-74:ea:3a:d3:d8:7e. Designated Port ID; 128-6. Designated Cost; 0. Forward Transitions; 1. LAG. |
| --- | --- |

Spanning-tree recalcule les chemins. On obtient: Bridging Config \ Spanning Tree \ STP \ Onglet "Properties":

|  | Designated Root |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Switch A |  |  | Switch B |  |  | Switch B |
| Bridge ID |  | 4096-74:ea:3a:d3:d8:7e |  |  | 32768-74:ea:3a:d3:d8:7e |  | 32768-74:ea:3a:d3:d8:7c |
| Root Bridge ID |  | 4096-74:ea:3a:d3:d8:7e |  |  | 4096-74:ea:3a:d3:d8:7e |  | 4096-74:ea:3a:d3:d8:7e |
| Root Port |  | 0 |  |  | g5 |  | g8 |
| Root Path Cost |  | 0 |  |  | 4 |  | 8 |
| Topology Changes Counts |  | 23 |  |  | 23 |  | 23 |
| Last Topology Change |  | 0D/ 0H/ 22M: 33S |  |  | 0D/ 0H/ 22M: 33S |  | 0D/ 0H/ 22M: 33S |

| Nous pouvons en déduire le schéma suivant: - le switch A est racine (Root Path Cost 0), - pour aller du switch B au switch A, on passe par le port "g5" et cela coûte 4. - pour aller du switch C au switch A, on passe par le port "g8" et cela coûte 4, puis par le port "g5" du switch B: cela coûte 4 de plus: soit 8. Mais 8 reste inférieur à 20. Ce chemin est donc choisi. |  |
| --- | --- |

# 11 Port mirroring

| Le PC "A" et le PC "B" dialoguent en réseau. Or, ce dialogue fonctionne mal. L'administrateur réseau, pour diverses raisons, ne peut pas aller sur le PC "A" ou sur le PC "B" pour lancer une capture de trames. Il a une autre solution à sa disposition: faire une copie de toutes les trames venant de PC "A", et envoyer cette copie sur son port. Il va donc mettre en place un "port mirroring" du port du port n°2 vers le port n°4. |  |
| --- | --- |

Pour cela, en mode Web: Maintenance \ Diagnostics \ Onglet "Port Mirroring" \ Destination port: sélectionner le port vers lequel on va envoyer la copie des trames: le port "g4" \ Bouton "Create" \ Source port: sélectionner le port à partir duquel le trafic va être dupliqué: port "g2" \ Type: "Tx Only".

En mode CLI:

console> enable

console# configure

console(config)# interface ethernet g4

console(config-if)# port monitor g2 tx

Pour avoir TX et RX:

console(config-if)# port monitor g2

Pour supprimer le port mirroring:

console(config-if)# no port monitor g2 tx

# 12 Mode CLI

Voici les principales commandes utilisées pour configurer les switchs, mais en mode console.

## 12.1 Visualiser la configuration en cours

console> enable

console# show running-config

## 12.2 Consulter l'adresse IP du switch:

console> enable

console# show ip interface

Gateway IP Address        Activity status       Type

----------------------- ----------------------- --------

IP Address                 I/F             Type

----------------------- ---------------------- ---------

192.168.0.60/24         vlan 1                 Static

## 12.3 Sauvegarder la configuration en cours

console> enable

console# copy running-config startup-config

## 12.4 VLAN

### 12.4.1 Créer un VLAN

Création du VLAN 2:

console> enable

console# configure

console(config)# vlan database

console(config-vlan)# vlan 2

console(config-vlan)# exit

console(config)# exit

console# exit

console>

Donner un nom au VLAN:

console> enable

console# configure

console(config)# interface vlan 3

console(config-if)# name eleves

### 12.4.2 Supprimer un VLAN

Suppression du VLAN 2:

console> enable

console# configure

console(config)# vlan database

console(config-vlan)# no vlan 2

### 12.4.3 Mettre un port non taggué dans un VLAN

Le port "g7" va être mis dans le VLAN 3, et sera de type non tagué:

console> enable

console# configure

console(config)# interface ethernet g7

console(config)# switchport mode access	en réalité inutile, mais fait qu'il est untagged.

console(config)# switchport access vlan 3

### 12.4.4 Remettre un port non taggué dans le VLAN par défaut

Le port "g7" va être remis dans le VLAN 1:

console> enable

console# configure

console(config)# interface ethernet g7

console(config)# no switchport access vlan

### 12.4.5 Configurer un port de type "general"

Le port "g7" va être configuré de type "general":

console> enable

console# configure

console(config)# interface ethernet g7

console(config-if)# switchport mode general

### 12.4.6 Configurer le PVID d'un port de type "general"

Le port "g7" va avoir un PVID de 3:

console# configure

console(config)# interface ethernet g7

console(config-if)# switchport general pvid 3

### 12.4.7 Mettre un port de type "general" dans un VLAN

Le port "g7" va être mis dans le VLAN 2, et sera tagué:

console> enable

console# configure

console(config)# interface ethernet g7

console(config-if)# switchport general allowed vlan add 2

On tague de manière explicite:

console(config-if)# switchport general allowed vlan add 2 tagged

Le port est de type tagué, mais est mis dans VLAN 2 et 3, en une seule commande (une seule ligne à saisir):

console(config-if)# switchport general allowed vlan add 2,3 tagged

On sort le port "g7" des VLAN 2 et 3:

console(config-if)# switchport general allowed vlan remove 2,3

## 12.5 Spanning-tree

### 12.5.1 Activer Spanning-Tree

console> enable

console# configure

console(config)# spanning-tree

### 12.5.2 Désactiver Spanning-Tree

console> enable

console# configure

console(config)# no spanning-tree

### 12.5.3 Voir l'état Spanning-Tree

Cela permet de voir:

- quel switch ets la racine,

- quels son les ports bloqués ou non.

console> enable

console# show spanning-tree

### 12.5.4 Modifier la priorité d'un switch

console> enable

console# configure

console(config)# spanning-tree priority 8192

### 12.5.5 Modifier le coût d'un port

console> enable

console# configure

console(config)# interface ethernet g7

console(config-if)# spanning-tree cost 5

## 12.5 Reset

Attention: bien regarder la procédure avant de se lancer. Vous n'aurez que quelques secondes pour réagir au bon moment.

console> enable

console# reload

This command will reset the whole system and disconnect your current session. Do

you want to continue ? (Y/N)[N]Y

**************************************************

*****************  SYSTEM RESET  *****************

**************************************************

------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------

UART Channel Loopback Test........................PASS

Testing the System SDRAM..........................PASS

Boot1 Checksum Test...............................PASS

Boot2 Checksum Test...............................PASS

Flash Image Validation Test.......................PASS

BOOT Software Version 1.0.0.04 Built  29-Nov-2005  11:56:12

TPLink Switch based on 88E6218 with ARM946E-S.

32MByte SDRAM. I-Cache 8 KB. D-Cache 8 KB. Cache Enabled.

Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.

Attention: c'est ici que vous devez régir rapidement !

Return

Startup Menu

[1]  Download Software

[2]  Erase Flash File

[3]  Password Recovery Procedure

[4]  Enter Diagnostic Mode

[5]  Set Terminal Baud-Rate

[6]  Back

Enter your choice or press 'ESC' to exit: 2

Warning! About to erase a Flash file.

Are you sure (Y/N) ? y

Write Flash file name (Up to 8 characters, Enter for none.):config

Flash file will NOT be erased!

==== Press Enter To Continue ====

Enter

Enter your choice or press 'ESC' to exit: Esc

Exit from boot menu. Continue with flow.

Preparing to decompress...

78%

...

01-Jan-2000 01:01:16 %LINK-W-Down:  g8

01-Jan-2000 01:01:16 %LINK-W-Down:  g9

01-Jan-2000 01:01:46 %STP-W-PORTSTATUS: g1: STP status Forwarding

Return

console>

On se retrouve avec une configuration permettant un accès Web:

console> enable

console# show running-config

interface vlan 1

ip address 192.168.0.60 255.255.255.0

exit

username admin password 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3 level 15 encrypted

Le mode diagnostic: si vous avez besoin du mode diagnostic: au reboot suivant:

>debug

Enter DEBUG Password: debug

>debug

Enter DEBUG Password: *****

DEBUG>

# 13 Port trunking

## 13.1 Mise en place

| Le but est de mettre en place le montage ci-contre: Ne pas mettre les deux câbles entre les deux switchs. Un seul suffit pour l'instant. |  |
| --- | --- |

Cela se fait à l'aide de Bridging Config \ Interface \ Onglet "Lag Membership".

Sélectionner le LAG Port voulu (le 2 par exemple), puis, à l'aide de  dans la colonne "Edit", on obtient:

| Modify LAG Membership |  |
| --- | --- |
| LAG | 2 |
| LAG Name | Test cable |
| LACP |  |

Donner un nom au LAG (groupement de port, port trunking).

| Port List |  | LAG Members |
| --- | --- | --- |

Mettre les ports voulus dans le LAG: ici, les ports "g2" et "g3" sont dans le trunk.

Valider.

On obtient alors:

| LAG Port | Name | Link State | Member |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 | Test cable 2 | Link Up | g2, g3 |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

Dans Bridging Config \ Interface \ Onglet "Interface Configuration", on a lors:

| LAG Table |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAG | Description | LAG Type | LAG Status | LAG Speed | Auto Negociation | Flow Control |
| 1 |  | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| 2 | Test cable 2 | eth1000M | Up | 1000M | Enable | Off |
| 3 |  | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| 4 |  | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| 5 |  | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| 6 |  | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| 7 |  | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| 8 |  | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |

Faire la même opération sur les deux switchs.

Mettre le 2 ème patch entre les switchs.

On peut voir, dans Spanning Tree, que ces ports ne sont plus pris en compte par Spanning Tree.

Pinguer l'autre switch. Enlever le patch n°2. Le ping continue. Remettre le patch n°2 et enlever le n°1, le ping continue (on ne perd qu'une trame).

## 13.2 Liens à 100 Mb/s

Dans certains cas, les patchs utilisés dans le port trunking ne permettent pas des débits à 1 Gb/s, mais uniquement à 100 Mb/s. Cela oblige à modifier la configuration mise en place ci-dessus.

Modifier le LAG: Bridging Config \ Interface \ Onglet "Interface Configuration" \ LAG Table \ Sélectionner le LAG 2 \ Edit :

| Lag Configuration Settings |  |
| --- | --- |
| LAG | 2 |
| Description | Test cable 2 |
| LAG Type | eth1000M |
| Admin Status | Up |
| Current LAG Status | Up |
| Reactivate Suspended Lag |  |
| Operational Status | Active |
| Admin Auto Negotiation | Enable |
| Current Auto Negotiation | Enable |
| Admin Advertisement | Max Capability 10 Half 10 Full 100 Half 100 Full 1000 Full |
| Current Advertisement | 100 Full 100 Full 1000 Full |
| Neighbor Advertisement | 100 Full 100 Full 1000 Full |
| Admin Speed |  |
| Current LAG Speed | 1000 Full |
| Admin Flow Control | Disable |
| Current Flow Control | Disable |

De même, modifier ensuite les ports du LAG: Bridging Config \ Interface \ Onglet "Interface Configuration" \ Ports Table \ Sélectionner le port voulu, puis Edit : modifier alors

| Port Configuration Settings |  |
| --- | --- |
| Port | g2 |
| Description |  |
| Port Type | 1000M-copper |
| Admin Status | Up |
| Current Port Status | Up |
| Reactivate Suspended Port |  |
| Operational Status | Active |
| Admin Speed | 1000M |
| Current Port Speed | 100M |
| Admin Duplex | Full |
| Current Duplex Mode | Full |
| Auto Negotiation | Enable |
| Current Auto Negotiation | Enable |
| Admin Advertisement | Max Capability 10 Half 10 Full 100 Half 100 Full 1000 Full |
| Current Advertisement | 100 Full |
| Neighbor Advertisement | 100 Full |
| Back Pressure | Disable |
| Current Back Pressure | Disable |
| Flow Control | Disable |
| Current Flow Control | Disable |
| MDI/MDIX | Auto |
| Current MDI/MDIX | MDI |
| LAG | 2 |

Ce qui donne:

| Ports Table |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interface | Port Type | Port Status | Port Speed | Duplex Mode | Auto Nego. | Advertisement | MDI/ MDIX | LAG |
| 1 | 1000M-Copper | Up | 100M | Full | Enable | 10H,10F,100H, 100F,1000F | MDIX |  |
| 2 | 1000M-Copper | Up | 100M | Full | Enable | 100F | MDI | 2 |
| 3 | 1000M-Copper | Up | 100M | Full | Enable | 100F | MDIX | 2 |
| 4 | 1000M-Copper | Down |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 1000M-Copper | Down |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1000M-Copper | Down |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1000M-Copper | Down |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 1000M-Copper | Down |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 1000M FiberOptics | Down |  |  |  |  |  |  |